МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАНСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.П. ЛУШНИКОВА»

Курсовой проект

«Моделирование системы регулирования и контроля установки производства серы»

Выполнил:

Студент___ курса группы _____

специальности __________

________________________

________________________

ФИО

Руководитель:

Гарипова А.Т.

Работа допущена к защите

«__» ___________2022 г.

Председатель ЦМК

АТПиП

______________Г. А. Сергеева

Казань, 2022 г.

Казанский нефтехимический колледж имени В.П.Лушникова

«Утверждаю»

Зам.директора по учебной работе

___________Е.А.Габдрахманова

«______» ______________20___г.

Задание

на курсовое проектирование

по специальности_____________________

(базовый уровень обучения)

Студенту ________________ группы _____________

(Ф.И.О. студента)                                            (№ группы)

Тема проекта:

______________________________________________

_______________________________________________________________

Дата выдачи задания                                           Срок сдачи проекта

«____»__________20___                                        «___»________20__г.

Задание обсуждено и одобрено цикловой комиссией АТПиП

Протокол №_________             от «____»  ________________г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Схема электрическая принципиальная системы управления ________________________________________________________________

2. Алгоритм работы заданного автоматизированного устройства ________________________________________________________________

Текстовые документы:

- Задание;

- Содержание (оглавление);

- Введение;

- Пояснительная записка;

- Приложение (перечень элементов, программа управления)

Введение

Целью курсового проекта является автоматизация технологической установки, предназначенной для очистки бензиновых, керосиновых, и дизельных фракций от сернистых, азотистых, и кислородсодержащих соединений.

Главные задачи курсового проекта:

- Описать назначение и принцип работы технологического участка

- Разработать электрическую принципиальную схему системы управления, структурную схему, алгоритм.

- Произвести конструкторские расчеты надежности.

- Разработать интерфейс пользователя.

- Описать рабочее места оператора и интерфейс.

- Создать анимацию выполнения контроля технологического процесса.

- Показать, как данный интерфейс позволяет облегчить процесс обучения, за счет наглядности при демонстрации интерфейсной платы во время проведения лабораторных работ.

- Технический анализ объекта управления

  - Назначение и технические данные объекта управления

Установка предназначена для очистки бензиновых, керосиновых и дизельных фракций от сернистых, азотистых и кислородосодержащих соединений

Очистки предназначены и работают при различных условиях в зависимости от многих факторов, таких как тип сырья, длина межремонтного пробега, ожидаемое качество продукции.

Таблица 1 – основные показатели процесса

1.2 Принцип работы установки

Дизельное топливо(сырье) подается сырьевым насосом на смешение с водородосодержащим газом. Смесь газа и сырья нагревается до температур реакции, далее поступает в реакторы гидроочистки Р-1 и Р-2, где происходит разложение серу-, азот-, кислородосодержащих соединений, а также гидрирование непредельных и отчасти ароматических углеводородов. Затем, смесь поступает в сепаратор высокого давления С-1, где циркулирующий газ отделяется от жидкого гидроочищенного продукта. Их сепаратора С-1 водородосодержащий газ направляется на очистку от сероводорода в абсорбер К-1, где сероводород поглощается раствором моноэтаноламина, Очищенный газ смешивается с водородсодержащим газом, подаваемый на установку со стороны, поступает на прием компрессора и далее смешивается с сырьем. Если в результате реакции содержание водорода в циркулирующем газе редко снижается, часть этого газа выводится с установки, а подача водородсодержащего газа со стороны увеличивается.

- Разработка программы управления

2.1Разработка принципиальной электрической схемы

Принципиальная электрическая схема установки предназначена для автоматизации технологического процесса.

При нажатии на кнопку пуска SB1 срабатывает катушка К1, отвечающая за включение насоса, который подает дизельное топливо (сырье) на смешение с водородосодержащим газом. При срабатывании катушки К1, один из её контактов замыкается, тем самым включая реле времени РВ1, отвечающее за таймер подачи сырья на смешение с водородосодержащим газом. Поле срабатывания таймера, один из контактов реле времени РВ1 размыкается, отключая катушку К1, включавшую насос подачи сырья, а второй контакт реле времени РВ1 замыкается, тем самым срабатывается катушка К2, включающая нагревательный элементы подогрева смеси газа и сырья. При срабатывании датчика температуры ДТ1, катушка включения нагревательного элемента К2 отключается, а зачем включается катушка К3, отвечающая за включение подачи подогретой смеси в реакторы гидроочистки Р-1 и Р-2. При срабатывании катушки К3, один из её контактов замыкаясь, включает реле времени РВ2, отвечающее за таймер времени подачи подогретой смеси в ректоры Р-1 и Р-2, и реакцию в них. Поле срабатывания таймера, один из контактов реле времени РВ2 размыкается, отключая катушку К3, а второй контакт реле времени РВ2 замыкается, тем самым включается катушка К4, отвечающая за срабатывание насоса подачи смеси из реакторов в сепаратор высокого давления С-1. При срабатывании катушки К4 один из её контактов замыкаясь, включает реле времени РВ3, отвечающее за таймер времени подачи смеси в С-1 и реакцию в нем. Поле срабатывания таймера, один из контактов реле времени РВ3 размыкается, отключая катушку К4, а второй контакт реле времени РВ3 замыкается, тем самым включается катушка К5, отвечающую за насос подачи газа в абсорбер К-1. При срабатывании катушки К5, один из её контактов замыкаясь, включает реле времени РВ4, отвечающее за таймер времени подачи газа в абсорбер К-1 и реакцию в нем. Поле срабатывания таймера, один из контактов реле времени РВ4 размыкается, отключая катушку К5, а второй контакт реле времени РВ4 замыкается, тем самым включается катушка К6, отвечающая за подачу водородсодержащего газа со стороны. При срабатывании катушки К6 один из её контактов замыкаясь, включает реле времени РВ5, отвечающее за таймер времени подачи водородсодержащего газа со стороны. Поле срабатывания таймера, один из контактов реле времени РВ5 размыкается, отключая катушку К6, а второй контакт реле времени РВ5 замыкается, тем самым включается катушка К7, отвечающую за насос подачи газа на прием компрессора и смешивание с сырьем. Если срабатывает датчик низкого содержания водорода ДТ2, то один из контактов датчика включает катушку К8, отвечающую за вывод этого газа с установки, а второй контакт датчика дополнительно включает кадушку К6, отвечающую за подачу водородсодержащего газа со стороны.

2.2Разработка алгоритма работы

После начала работы автоматизированного участка технологического процесса, включается насос подачи сырья на смешение с газом. Сразу за включением насоса питание подается на реле времени РВ1, если реле времени РВ1 сработало, то включается, нагрев смеси. Когда сработается датчик температуры ДТ1, включится насос подачи подогретой смеси в реакторы Р-1 и Р-2, после чего питание подастся на реле времени РВ2. Если реле времени РВ2 сработало, то включается насос подачи смеси в сепаратор С-1, за время реакций в котором отвечает реле времени РВ3.При срабатывании реле времени РВ3, включается насос подачи смеси в абсорбер К-1, после чего начинает работать реле времени РВ4. После срабатывания реле времени РВ4, включается насос подачи на установки водородсодержащего газа со стороны, после которого приводится в действие реле времени РВ5. После того,как реле времени РВ5 сработало, включается насос подачи смеси газа на смешивание с сырьем. При срабатывании датчика содержания водорода ДТ2 включится насос вывода газа с установки, а также включится дополнительная подача водородсодержащего газа.

2.3 Разработка программного модуля

Включение сырьевого насоса Q0.1 при нажатии на кнопку пуска I0.1, отключение насоса таймером Т1

Включение таймера Т1 при срабатывании сырьевого насоса Q0.1

Включение нагрева смеси Q0.2 при срабатывании таймера Т1 и выключение нагрева смеси Q0.2 при срабатывании датчика температуры I0.2

Включение подачи в реакторы Р1 и Р2 Q0.3 при срабатывании датчика температуры I0.2, выключение подачи Q0.3 при срабатывании таймера Т2

Включение таймера Т2 при срабатывании подачи в реакторы Р1 и Р2 Q0.3

Включение подачи в сепаратор С-1 Q0.4 при срабатывании таймера Т2, выключение подачи в сепаратор Q0.4 при срабатывании таймера Т3

Включение таймера Т3 при срабатывании подачи в сепаратор С-1 Q0.4

Включение подачи в абсорбер К-1 Q0.5 при срабатывании таймера Т3, выключение подачи в абсорбер К-1 Q0.5 при срабатывании таймера Т4

Включение таймера Т4 при срабатывании подачи в абсорбер К-1 Q0.5

Включение подачи газа со стороны Q0.6 при срабатывании таймера Т4, выключение подачи газа со стороны Q0.6 при срабатывании таймера Т5, дополнительное включение газа со стороны Q0.6 при срабатывании датчика содержания водорода I0.3

Включение таймера Т5 при срабатывании подачи газа со стороны Q0.6

Включение подачи смеси на компрессор Q0.7 при срабатывании таймера Т5

Включение вывода газа с установки Q0.8 при срабатывании датчика содержания водорода I0.3

2.4 Техническое обоснование проекта

Здесь приводится обзор технических устройств, входящих в состав автоматизированного рабочего места (АРМ). Приводится структура АРМ. Проводится анализ датчиков нефтехимии и указываются те типы датчиков, которые используются в данной установке.

3 Расчетная часть

3.1 Расчет надежности

Надежность – особое свойство заключающееся в способности устройства сохранить свои технические параметры во времени; это свойство характеризуется безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью.

Обеспечение высокого качества и надежности изделия, является комплексным многоэтапным процессом.

Надежность закладывается при проектировании изделий, она зависит от прогрессивности и совершенства конструктивной схемы, прочности и износостойкости применяемых материалов и ряда других факторов. Требуемая  надежность обеспечивается в процессе производства изделий. Она определяется совершенством и стабильностью технологического процесса изготовления, качеством сборки, долговечностью контроля отдельных деталей и изделия в целом.

В расчет надежности входит:

1. Расчет вероятности безотказной работы

2. Расчет средней наработки до отказа

3. Расчет интенсивности отказов

Согласно ГОСТ 27.002 – 89 дадим определения:

Вероятность безотказной работы – это вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет.

Средняя наработка до отказа – это математическое ожидание наработки объекта до первого отказа.

Интенсивность отказов – это условная плотность, вероятность возникновения отказа объекта определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возникнет.

Требуется рассчитать вероятность Ризд от времени, вероятность безотказной работы в течение времени (t) и среднюю наработку на отказ Тср, приводим структурную схему:

Схема состоит их:

1-Кнопка включения

2-Датчики

3-Реле времени

4-Контакторры

На основании анализа статических материалов установлены и приведены в справочной литературе значениях интенсивности отказов, отдельных элементов λ0, 1/ч.	Воспользуемся этими данными.

Для удобства ведения расчетов все данные сведем в таблицу 1:

Таблица 1 – Расчет интенсивности отказов, отдельных элементов

| Наименование элемента | Количество | Интенсивность отказов (1/ч) |
| --- | --- | --- |
| Контакторы | 8 | 0,6 |
| Кнопки | 1 | 0,5 |
| Реле времени | 5 | 0.3 |
| Датчики | 2 | 0,9 |

Λобщ=8×0,6+1×0,5+5×0,3+2×0,9= 8,6×10-6

Для нефтехимического производства коэффициент эксплуатации принимаем равным Ку=3;

Λокон= Ку×Λобщ = 8,6×10-6×3= 25,8×10-6

Согласно формуле, средние наработки до отказа определяет Tср:

Тср =1Λокон=125,8×10-6=4844 часа

Вероятность безотказной работы изделия за время t определяем по формуле:

Тизд (t) = 1-изд. ×t = 1-25,8×10-6=0,9997

Вывод. Расчет надежности схемы показал, что изделие надежно, вероятность безотказной работы изделия равно 0,9999, а средняя наработка до отказа примерно равна 4844 часам.

4.Разработка интерфейса пользователя

4.1. Описание рабочего места оператора

Под организацией рабочего места понимается размещение его постоянного рабочего места с учетом психофизиологических, антропометрических данных, обеспечение безопасных условий работы, а также рациональная планировка оборудования и помещения.

Рабочее место оператора должно обеспечивать: удобную рабочую позу, точность движений, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Основой рабочего места оператора является пульт с органами управления и индикаторными панелями. Особенности его технологического решения определяются спецификой работы оператора. Основным требованием при размещении индикаторных, регистрирующих элементов и органов управления является облегчение сбора информации и ее переработки человеком. Учитывается, что моторное поле (поле движений) разделяется на максимальные, минимальные, нормальные и оптимальные рабочие зоны операторов, работающих в горизонтальной и вертикальных плоскостях при работе сидя и стоя. Органы управления располагают так, чтобы по возможности свести рабочие движения к движениям предплечья, пальцев кисти руки, исключить движения плечевого сустава, перекрестную работу рук, равномерно распределить работу между правой и левой рукой, с учетом того фактора, что правой рукой выполняются наиболее ответственные операции, требующие наибольшей силы и точности.

Часто используемые органы управления располагаются в оптимальном рабочем пространстве. Аварийные и ответственные органы управления располагаются в оптимальной зоне досягаемости руки, второстепенные органы управления - в зоне максимальной досягаемости руки. Клавиши, кнопки располагаются в порядке, совпадающем с естественной последовательностью выполнения рабочих операций. Цвет клавишей и кнопок выбирают контрастным по отношению к цвету панели. Тумблеры размещают так, чтобы между ними было достаточно свободного места при расположении ручек друг к другу. Установка горизонтальными рядами предпочтительна. Направление движений тумблеров, рычагов, рукояток должно быть согласно с изменениями регулируемых параметров или с привычными представлениями оператора.

Наиболее важные индикаторные элементы исходя из анализа деятельности оператора располагаются в центре на уровне глаз оператора или несколько ниже. Целесообразно выполнять группировку индикаторных элементов, передающих информацию об одном объекте, либо связанных общей задачей по функциональному назначению. Группирование может выполняться разделением приборов определенными промежутками, выделением групп различной окраской, заключением групп в рамки и т.д.

Показания должны читаться слева направо. Надписи к элементам выполняют краткими, ясными и размещают горизонтально.

Плоскость поверхности, где располагаются индикаторы, перпендикулярна линии взора, что достигаются наклоном рабочих панелей.

Микроклимат в помещении пункта управления должен благоприятствовать работе персонала. Рекомендуется температура воздуха 18-24 °С, влажность от 30 до 80 %, скорость движения воздуха - не более одного метра в секунду.

4.2. Описание интерфейса пользователя

Рисунок 1 - Интерфейс пользователя

Сырьевой насос

Ёмкость, в которой происходит смешение сырья с водородсодержащим газом

Таймер

Печь, нагревающая смесь               Датчик температуры

Реакторы гидроочистки                               Сепаратор высокого давления

Абсорбер                                    Емкость смещения очищенного газа с                   .                                                        водородсодержащим газом

4.3 Симуляция проекта

Заключение

В результате выполнения курсового проекта была автоматизирована технологическая установка, предназначенная для очистки бензиновых, керосиновых, и дизельных фракций от сернистых, азотистых, и кислородсодержащих соединений. В ходе выполнения работы были изучаны: принцип работы технологического участка, назначение и технические данные объекта управления.

Разработаны: электрическая принципиальная схема, программный модуль, алгоритм работы и интерфейс пользователя.

Произведены конструкторские расчеты надежности.

Также было приведено описание рабочего места оператора и интерфейса пользователя.

Список литературы

- http://ie.tusur.ru/books/COI/page_51.htm

- https://pronpz.ru/ustanovki/gidroochistka.html

- https://poisk-ru.ru/s3031t3.html